МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»

| КРБО-01-22 Выполнили студенты группы | Бадалян А.А. Куприянова А.К. Цепкин Ю.Ю. |
| --- | --- |
| Преподаватель: | ст. преподаватель Морозов А.А. |
| Работа представлена к защите: | «___» _________ 2025 г. |

Москва 2025

ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Цель работы

Получение навыков моделирования объекта управления в промышленных системах автоматического управления и создание функциональных блоков.

Задание

Создать виртуальную систему управления (рис. 1.1), включающую: модель объекта управления (рис. 1.2), ПИ-регулятор (рис. 1.3), сумматор и обратную связь. Передаточная функция объекта:

Рис. 1.1. Структура системы управления.

Рис. 1.2. Структура объекта управления.

Рис 1.3. Структура ПИ-регулятора.

Порядок выполнения

1. Создание проекта и добавление в него перечень объектов для реализации требуемых моделей;

2. Создание моделей объектов;

3. Объединение объекта и регулятора в систему управления в основной программе с применением разработанных функциональных блоков;

4. Написание программы, подающей на систему управления ступенчатое воздействие. Сравнение переходного процесса объекта управления без регулятора и с регулятором различных настройках коэффициентов регулятора.

ХОД РАБОТЫ

1. Создание проекта в среде Automation Studio.

Были добавлены объекты, такие как “ANSI C Program” и “ANSI C Library”. Далее в библиотеке были созданы 3 функциональных блока: «FB_Motor», в котором реализуется модель двигателя постоянного тока; «FB_Regulator», выполняющий роль модели ПИ-регулятора; «FB_Integrator», представляющим из себя модель интегрирующего звена.

Рис. 2. Создание в проекте объектов

2. Создание моделей объектов.

В начале был разработан интегратор.

Таблица 1. Параметры функционального блока FB_Integrator.

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| вход | in | REAL | вход интегрирующего звена |
| выход | out | REAL | выход интегрирующего звена |
| внутреннее состояние | dt | REAL | шаг расчета [с] |
| предыдущее значение | prev_value | REAL | значение интегратора на предыдущем шаге |

Рис. 3. Параметры функционального блока FB_Integrator.

На структурных схемах блок интегратора представляет собой следующую структуру:

Рис. 4. Структурная схема интегратора.

Логика работы интегратора заключается в накоплении сумм разностей входного и выходного значений в соответствии с шагом расчета, что было в программном коде данного функционального блока (см. приложение А).

Далее был разработан функциональный блок FB_Motor.

Рис. 5. Параметры функционального блока FB_Motor.

Был разработан программный код функционального блока «FB_Motor», использующий приведенные выше поля в соответствии с их описанием. Расчет значения на выходе блока происходит в соответствии со схемой ДПТ (см. приложение Б).

Далее был разработан функциональный блок FB_Regulator.

Рис. 6. Параметры функционального блока FB_Regulator.

Был написан программный код, использующий приведенные выше поля в соответствии с их описанием (см. приложение В). Расчет значения на выходе блока происходит в соответствии со схемой ПИ-регулятора (рис. 1.3). Схема противонакопления используется для ограничения напряжения, поступающего на двигатель, в целях обеспечения стабильности его работы.

Также в схеме присутствуют два ограничителя напряжения: после П-звена выходного напряжения. Величина ограничения задается с помощью внутреннего состояния Umax. Расчет коэффициентов регулятора производится с помощью метода обратной задачи динамики (ОЗД).

3. Объединение объекта и регулятора в систему управления в основной программе с применением разработанных функциональных блоков.

В переменных (Variables) основной программы Main, были созданы следующие поля:

Рис. 7. Переменные основной программы.

В основной программе, в части инициализации «Init», были заполнены все постоянные (коэффициенты регуляторов, постоянные времени, граничные значения и шаги расчета) созданных объектов (fb_controller и fb_motor), также в основном цикле программы была реализована система управления (рис. 1.1), имеющая на входе значение переменной speed и активирующаяся при наличии логической «1» в переменной enable. (см. приложение Г).

4. Написание программы, подающей на систему управления ступенчатое воздействие. Сравнение переходной процесс объекта управления без регулятора и с регулятором.

В переменные основной программы был добавлен второй мотор, с использованием данных, аналогичных уже созданному ранее мотору. (рис. 7), а также добавлено исполнение функционального блока второго мотора в основной цикл программы, подавая на его вход уставку speed. Было реализовано ступенчатое воздействие на вход системы управления и второго двигателя, используя вспомогательную переменную-счетчик counter (см. приложение Г).

С помощью средства Trace были сняты графики входного воздействия (скорости вращения), двигателя без регулятора и двигателя с регулятором.

Рис. 8. График уставки, скорости вращения двигателя без регулятора и скорости вращения двигателя с настроенным регулятором.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована модель двигателя постоянного тока, управляемого при помощи ПИ-регулятора. Для этого были созданы три функциональных блока: мотор, интегратор и регулятор, скомпонованных согласно схеме управления двигателем по обратной связи. Исследованы зависимости скорости вращения двигателя от времени при ступенчатом воздействии для случая с ПИ-регулятором и без него.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Назовите основные достоинства применения виртуального моделирования исполнительных устройств при отладке программного обеспечение робототехнических и мехатронных систем.

### Экономические и временные выгоды (возможность отладки, проверка гипотез, возможно приводящих к выходу из строя оборудования и т.п.)

- Назовите на каком этапе разработки программного обеспечения осуществляется верификация программного обеспечения, запущенного на реальном контроллере, совместно с виртуальной моделью, окружающей среду.

### На этапе тестирования, последующему написанию исходного кода

- Назовите последовательность необходимых действий для реализации закона управления, заданного в виде передаточной функции с одним входом и одним выходом.

  - Выбор частоты дискретизации, параметров мотора

  - Разложения передаточной функции на простейшие

  - Сборка этих компонентов в общую структуру САР

  - Подбор коэффициентов

  - Написание программного кода

- Опишите методику расчета регулятора.

Расчет коэффициентов регулятора производится с помощью метода

обратной задачи динамики (ОЗД).

- Что такое функциональный блок и для чего они используются?

Функциональный блок — это автономная и независимая единица, предназначенная для выполнения определённой функции или набора функций, а также циклически выполняющаяся функция с указанием на экземпляр его структурой.

Предназначен для реализации определенных функций, например в нашей работе у нас есть 3 функциональных блока: мотор, интегратор и регулятор, каждый из них выполняет свою функцию.

Приложение А

Листинг кода функционального блока FB_Integrator

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#include "Library.h"

#ifdef __cplusplus

};

#endif

void FB_Integrator(struct FB_Integrator* inst)

{

inst->out = inst->dt * inst->in + inst->prev_value;

inst->prev_value = inst->out;

}

Приложение Б

Листинг кода функционального блока FB_Regulator

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#include "Library.h"

#ifdef __cplusplus

};

#endif

void FB_Regulator(struct FB_Regulator* inst)

{

REAL a = inst->e * inst ->k_p;

REAL b = inst->e * inst ->k_i;

a = a > inst->max_abs_value ? inst ->max_abs_value : a;

a = a < -inst ->max_abs_value ? -inst ->max_abs_value : a;

inst->integrator.in = b + inst->iyOld;

FB_Integrator(&inst->integrator);

REAL sum = a + inst->integrator.out;

inst->u = sum;

inst->u = inst->u > inst->max_abs_value ? inst->max_abs_value : inst->u;

inst->u = inst->u < -inst->max_abs_value ? inst->max_abs_value : inst->u;

inst->iyOld = inst->u - sum;

}

Приложение В

Листинг кода функционального блока FB_Motor

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#include "Library.h"

#ifdef __cplusplus

};

#endif

void FB_Motor(struct FB_Motor* inst)

{

REAL a = inst->u / inst->ke - inst->w;

REAL b = a / inst->Tm;

inst->integrator.in = b;

FB_Integrator(&inst->integrator);

inst->w = inst->integrator.out;

}

Приложение Г

Листинг кода основной программы Program

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef _DEFAULT_INCLUDES

#include <AsDefault.h>

#endif

void _INIT ProgramInit(void)

{

fb_motor1.dt = 0.01;

fb_motor1.ke = 0.24;

fb_motor1.Tm = 0.1;

fb_motor1.u = 0;

fb_motor1.integrator.dt=0.01;

fb_motor2.dt = 0.01;

fb_motor2.ke = 0.24;

fb_motor2.Tm = 0.1;

fb_motor2.u = 0;

fb_motor2.integrator.dt=0.01;

fb_controller.dt = 0.01;

fb_controller.integrator.dt = 0.01;

fb_controller.k_i = 0.2;

fb_controller.k_p = 0.78;

fb_controller.max_abs_value = 24.0;

Speed = 0;

counter = 0;

Enable = 1;

}

void _CYCLIC ProgramCyclic(void)

{

if (Enable)

{

if(counter == 200)

{

Speed = 0;

counter = 0;

}

else if (counter == 50)

{

Speed = 50;

}

counter++;

fb_controller.e = Speed - fb_motor1.w;

FB_Regulator(&fb_controller);

fb_motor1.u = fb_controller.u;

FB_Motor(&fb_motor1);

fb_motor2.u = Speed * fb_motor2.ke;

FB_Motor(&fb_motor2);

}

}

void _EXIT ProgramExit(void)

{

}